COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

DENOMINATO C5/1 IN MONTICELLI TERME

RELAZIONE TECNICA

E QUADRO ECONOMICO GENERALE

1) Individuazione dell’area.

Il Comparto “ C5 - 1”,  è una zona residenziale di nuovo impianto individuabile su un’area posta all’interno dell’abitato di  Monticelli Terme lungo Viale Marconi. La zona interessata dal PRG risulta censita al  NCT del Comune di Montechiarugolo, Foglio n° 7, ai Mappali delle seguenti proprietà:

SECIM						MAPP. 117		mq	35177.00

BETTATI						MAPP. 22 b		mq	  1602.00

EREDI CAIZZI					MAPP. 24 a		mq	  6071.00

CHIAPPETTA-COLI-MICCONI-TALIGNANI	MAPP. 23 a		mq	14935.00

mq	57785.00

Tutta l'area è attualmente utilizzata a scopi agricoli marginali e presenta ai margini nord  e  sud una urbanizzazione consolidata. A ovest l’area è lambita da Via Montepelato nord, uno dei viali di accesso al centro del paese . Il limite sud dell’area è rappresentato dalla sede viaria di accesso alla  lott.ne residenziale esistente  di recente realizzazione.

La ripartizione delle singole proprietà sul complesso dell’area di intervento risulta come di seguito indicata:

| COMPARTO A (LATO OVEST DELL’AREA) | mq |  |
| --- | --- | --- |
| SECIM | 35177,00 | 60,88% |
| BETTATI | 1602,00 | 2,77% |
| sommano | 36779,00 | 63,65% |
| COMPARTO B (LATO EST DELL’AREA) | mq |  |
| BETTATI |  |  |
| MICCONI, TALIGNANI, COLI, CHIAPPETTA, | 14.935,00 | 25,85% |
| CAIZZI | 6.071,00 | 10,51% |
| sommano | 21.006,00 | 36,35% |
| TOTALE | 57.785,00 | 100,00% |

2) PRG

L'area interessata dal presente Piano contornato nella tavola di P.S.C. e P.O.C. risulta pari a  57785.00 mq, oltre a mq 539 del rio Arianazzo  per complessivi mq 58.324,00 ed interamente destinata dall’attuale P.R.G. a zona urbanistica C5.

La  suddetta superficie complessiva , in base alle scelte progettuali riportate negli elaborati grafici, risulta così suddivisa:

|  | COMPARTO A + B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRG | PROGETTO | DIFFERENZA |
| verde pubblico S.2 | 1.5mq/mq s.u. | 11.686,50 | 10.604,57 | - 1.081,93 |
| verde pubblico U1 |  |  | 1.064,69 |  |
| parcheggi pubblici | 0,15mq/mq s.u. | 1.168,65 | 2.887,88 | 1.719,23 |
| strade e marciapiedi U1 |  |  | 10.316,24 |  |
| sup. fondiaria |  |  | 32.886,62 |  |
| cabina elettrica |  |  | 25,00 |  |
| rio Arianazzo |  |  | 539,00 |  |
| sup. totale |  |  | 58.324,00 |  |

I parametri di cui sopra, riguardanti il verde pubblico ed i parcheggi pubblici, sono riferiti alla S.U. consentita, pari a mq 5565.00, aumentata del 40% e quindi per complessivi mq 7791.00.

3) Il progetto

L’intervento oggetto del presente Piano riguarda la nuova realizzazione di un comparto a prevalente destinazione residenziale disposto su una superficie fondiaria destinata all’edificazione di 57785.00 mq previsti di S.U. distribuita su 31 lotti complessivi.

La collocazione dei vari lotti di intervento, distribuiti lungo la viabilità di progetto che prosegue trasversalmente quella esistente, risulta tale da permettere un ordine compositivo generale.

Sia l’edificato che i percorsi viabilistici, che quelli pedonali e ciclabili, sono stati  collocati sulle quote terreno esistente riducendo al minimo la modificazione del profilo dl terreno con relativi minimi interventi di scavo e riporto.

L’insieme del comparto, quando vedrà la sua completa realizzazione , avrà di conseguenza un’impostazione evidente di adeguamento alla morfologia attuale, sia in senso edificatorio sia  per quanto riguarda il verde e la sua fisionomia, in armonia ed in continuità con il contesto urbano esistente.

Per la localizzazione dei parcheggi pubblici si è seguita la logica della loro massima diffusione nell'insediamento .

Per quanto concerne il verde pubblico si evidenzia che la soluzione progettuale prevede la sua distribuzione sia in maniera accorpata e centrale all’edificato (ampia area nel comparto A), sia distribuita lungo la viabilità principale interna, sia, infine, a margine del rio esistente, allo scopo di riqualificare e valorizzare la sua naturale presenza.

La disposizione della zona edificabile nel progetto tiene conto ovviamente della conformazione dell’area e della viabilità esterna , prevista in PRG, posta a est del comparto e che prevede una fascia di rispetto di m 20 dell’edificato di progetto.

La assegnazione delle superfici edificatorie all’interno dei singoli lotti  è evidenziata nelle tavole di progetto  in cui si evince la  distribuzione di superfici utili per lotto .

4 ) Lotti edificabili , volumetrie e superfici utili

L’area destinata all’edificazione è stata suddivisa in 31 lotti , come da tabelle evidenziate di seguito.

Ai fini della possibilità di incremento della sup. utile, prevista dalle norme tecniche del R.U.E..,  si prevede che una parte della proprietà ( comparto A ) aderisca alla possibilità di incremento del 40% della S.U. mediante cessione gratuita del 12% ed obbligo di gestione convenzionata  del  18% della S.U., mentre la rimanente proprietà (comparto B), aderisca alla possibilità di incremento del 40% della S.U. mediante cessione gratuita del 18%.

Al fine di rendere più chiaro il conteggio delle superfici che ne deriva si riportano le  tabelle di seguito riportate:

| COMPARTO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | TIPOLOGIA | N. PIANI | PROPRIETA' |  |  |  | SUP. LOTTO (mq) | SUP. UTILE (mq) | N. UNITA' |
|  |  |  |  |  |  |  | di Progetto | di Progetto | ABITATIVE |
| 1 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 1257,60 | 100,00 | 1/2 |
| 2 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 1257,60 | 100,00 | 1/2 |
| 3 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 1257,60 | 100,00 | 1/2 |
| 4 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 690,60 | 110,00 | 1/2 |
| 5 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 692,80 | 110,00 | 1/2 |
| 6 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 693,50 | 110,00 | 1/2 |
| 7 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 693,40 | 110,00 | 1/2 |
| 8 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 813,40 | 112,00 | 1/2 |
| 9 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 795,30 | 112,00 | 1/2 |
| 10 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 814,10 | 112,00 | 1/2 |
| 11 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 832,30 | 112,00 | 1/2 |
| 12 | MONO-BIFAM. | 1/2 | SECIM |  |  |  | 1317,70 | 111,00 | 1/2 |
| 13 | PLURIFAMILIARE | 2/3 | SECIM |  |  |  | 1838,60 | 1140,00 | 12/18 |
| 14 | PLURIFAMILIARE | 2/3 | SECIM |  |  |  | 865,90 | 380,00 | 4/6 |
| 15 | PLURIFAMILIARE | 2/3 | SECIM |  |  |  | 972,40 | 380,00 | 4/6 |
| 16 | PLURIFAMILIARE | 2/3 | SECIM |  |  |  | 728,00 | 380,00 | 4/6 |
| 17 | PLURIFAMILIARE | 2/3 | SECIM - CONVENZ. |  |  |  | 912,00 | 392,00 | 4/6 |
| 18 | PLURIFAMILIARE | 2/3 | SECIM - CONVENZ. | mq lotto | mq verde pub. di tipo S2 | mq marciapiede | 912,00 | 392,00 | 4/6 |
| 19 | PLURIFAMILIARE | 3 | COMUNE | 1663,86 | 661,4 | 100,39 | 2425,7 | 594,00 | 6/9 |
| SOMMANO |  |  |  |  |  |  | 19770,5 | 4957,00 |  |

| COMPARTO B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTTO | TIPOLOGIA | N. EDIFICI | N. PIANI | PROPRIETA' |  |  | SUP. LOTTO (mq) | SUP. UTILE (mq) | N. UNITA' |
|  |  |  |  |  | mq lotto | verde pub. di tipo S2 | di Progetto | di Progetto | ABITATIVE |
| C1 | PLURIFAMILIARE | 1 | 3 | COMUNE | 1453,42 | 787,45 | 2240,9 | 510,00 | 6/9 |
| C2-1 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | CHIAPPETTA |  |  | 896,10 | 212,00 | 1/4 |
| C2-2 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | CHIAPPETTA |  |  | 948,9 | 212,00 | 1/4 |
| C2-3 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | CHIAPPETTA |  |  | 1126,8 | 212,00 | 1/4 |
| C3 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | COLI |  |  | 1028,50 | 220,00 | 1/4 |
| C4 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | TALIGNANI G.C. |  |  | 1041,30 | 220,00 | 1/4 |
| C5-1 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | MICCONI |  |  | 898,80 | 192,00 | 1/4 |
| C5-2 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | MICCONI |  |  | 898,80 | 192,00 | 1/4 |
| C5-3 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | MICCONI |  |  | 898,80 | 192,00 | 1/4 |
| C6-1 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | CAIZZI |  |  | 1405,80 | 224,00 | 1/4 |
| C6-2 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | CAIZZI |  |  | 832,70 | 224,00 | 1/4 |
| C6-3 | MONO-BIF-PLURIFAM. | 1 | 1/2 | CAIZZI |  |  | 898,80 | 224,00 | 1/4 |
| SOMMANO |  |  |  |  |  |  | 13116,2 | 2834,00 |  |
| TOTALI |  |  |  |  |  |  | 32886,6 | 7791,00 |  |

| QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERFICIE UTILE |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipotesi 3 COMPARTO A | -12% |  |  |  | S.U. incrementata 40% | S.U. incrementata 40% |  |
| CESSIONE GRATUITA 12% E CONV. 18% SLU |  | % | % modificato | S.U. ammessa | DA PRG | DA PROGETTO | DIFFERENZA |
| SECIM |  | 60,88% | 53,57% | 2981,20 | 3.422,42 | 3579,00 | 156,58 |
| SECIM - CONVENZIONATO |  |  |  | 0,00 | 751,26 | 784,00 | 32,74 |
| BETTATI |  | 2,77% | 2,44% | 135,77 | 155,86 | 0,00 | - 155,86 |
| BETTATI - CONVENZIONATO |  |  |  | - | 34,21 | 0,00 | - 34,21 |
| COMUNE |  |  | 7,64% | 425,04 | 595,06 | 594,00 | - 1,06 |
| Sommano |  | 63,65% | 63,65% | 3.542,01 | 4.958,82 | 4957,00 | -1,82 |
| Ipotesi 2 COMPARTO B |  |  |  |  | S.U. incrementata 40% | S.U. |  |
| CESSIONE GRATUITA 18% | -18% | % | % modificato | S.U. ammessa | DA PRG | DA PROGETTO | DIFFERENZA |
| MICCONI |  | 9,02% | 7,39% | 411,43 | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| TALIGNANI G.CARLO |  | 3,43% | 2,82% | 156,73 | 219,43 | 220,00 | 0,57 |
| BETTATI |  |  |  |  |  |  |  |
| COLI |  | 3,43% | 2,82% | 156,73 | 219,43 | 220,00 | 0,57 |
| CHIAPPETTA |  | 9,96% | 8,17% | 454,53 | 636,34 | 636,00 | -0,34 |
| CAIZZI |  | 10,51% | 8,62% | 479,43 | 671,20 | 672,00 | 0,80 |
| COMUNE |  |  | 6,54% | 364,14 | 509,79 | 510,00 | 0,21 |
| Sommano |  | 36,35% | 36,35% | 2.022,99 | 2.832,18 | 2.834,00 | 1,82 |
| TOTALI |  | 100,00% | 100,00% | 5.565,00 | 7.791,00 | 7.791,00 | - |

| VERDE PUBBLICO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPARTO A | -12% |  |  | verde pubblico | verde pubblico |  |  |
| CESSIONE GRATUITA 12% E CONV. 18% SLU |  | % | % modificato | DA PRG | DA PROGETTO | DIFFERENZA |  |
| SECIM |  | 60,88% | 53,57% | 5.133,63 |  |  |  |
| SECIM - CONVENZIONATO |  |  |  | 1.126,89 |  |  |  |
| BETTATI |  | 2,77% | 2,44% | 233,79 |  |  |  |
| BETTATI - CONVENZIONATO |  |  |  | 51,32 |  |  |  |
| COMUNE |  |  | 7,64% | 892,59 |  |  |  |
| Sommano |  | 63,65% | 63,65% | 7.438,22 | 6.894,94 | - 543,28 |  |
| Ipotesi 2 COMPARTO B |  |  |  | verde pubblico | verde pubblico |  |  |
| CESSIONE GRATUITA 18% | -18% | % | % modificato | DA PRG | DA PROGETTO | DIFFERENZA |  |
| MICCONI |  | 9,02% | 7,39% | 863,99 |  |  |  |
| TALIGNANI G.CARLO |  | 3,43% | 2,82% | 329,14 |  |  |  |
| BETTATI |  |  |  |  |  |  |  |
| COLI |  | 3,43% | 2,82% | 329,14 |  |  |  |
| CHIAPPETTA |  | 9,96% | 8,17% | 954,51 |  |  |  |
| CAIZZI |  | 10,51% | 8,62% | 1.006,80 |  |  |  |
| COMUNE |  |  | 6,54% | 764,69 |  |  |  |
| Sommano |  | 36,35% | 36,35% | 4.248,28 | 3.709,63 | - 538,65 |  |
| TOTALI |  | 100,00% | 100,00% | 11.686,50 | 10.604,57 | - 1.081,93 |  |

| PARCHEGGI PUBBLICI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipotesi 3 COMPARTO A | -12% |  |  | parck pubblici | parck pubblici |  |  |
| CESSIONE GRATUITA 12% E CONV. 18% SLU |  | % | % modificato | DA PRG | DA PROGETTO | DIFFERENZA |  |
| SECIM |  | 60,88% | 53,57% | 513,36 |  |  |  |
| SECIM - CONVENZIONATO |  |  |  | 112,69 |  |  |  |
| BETTATI |  | 2,77% | 2,44% | 23,38 |  |  |  |
| BETTATI - CONVENZIONATO |  |  |  | 5,13 |  |  |  |
| COMUNE |  |  | 7,64% | 89,26 |  |  |  |
| Sommano |  | 63,65% | 63,65% | 743,82 | 2.284,80 | 1.540,98 |  |
| Ipotesi 2 COMPARTO B |  |  |  | parck pubblici | parck pubblici |  |  |
| CESSIONE GRATUITA 18% | -18% | % | % modificato | DA PRG | DA PROGETTO | DIFFERENZA |  |
| MICCONI |  | 9,02% | 7,39% | 86,40 |  |  |  |
| TALIGNANI G.CARLO |  | 3,43% | 2,82% | 32,91 |  |  |  |
| BETTATI |  |  |  |  |  |  |  |
| COLI |  | 3,43% | 2,82% | 32,91 |  |  |  |
| CHIAPPETTA |  | 9,96% | 8,17% | 95,45 |  |  |  |
| CAIZZI |  | 10,51% | 8,62% | 100,68 |  |  |  |
| COMUNE |  |  | 6,54% | 76,47 |  |  |  |
| Sommano |  | 36,35% | 36,35% | 424,83 | 603,08 | 178,25 |  |
| TOTALI |  | 100,00% | 100,00% | 1.168,65 | 2.887,88 | 1.719,23 |  |

| SUP. FONDIARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipotesi 3 COMPARTO A | -12% |  |  | sup. fondiaria |  |  |  | sup. fondiaria |  |
| CESSIONE GRATUITA 12% E CONV. 18% SLU |  | % | % modificato | DA % PROPRIETA' |  |  |  | DA PROGETTO | DIFFERENZA |
| SECIM |  | 60,88% | 53,57% | 17.617,55 |  |  |  | 15520,80 | -1075,08 |
| SECIM - CONVENZIONATO |  |  |  |  |  |  |  | 1824,00 |  |
| BETTATI |  | 2,77% | 2,44% | 802,32 |  |  |  |  |  |
| BETTATI - CONVENZIONATO |  |  |  |  | mq lotto | mq verde pub. di pertinenza al lotto 19 | mq marciapiede di pertinenza al lotto 19 |  |  |
| COMUNE |  |  | 7,64% | 2.511,80 | 1663,86 | 661,4 | 100,39 | 2425,65 | -86,15 |
| Sommano |  | 63,65% | 63,65% | 20.931,68 |  |  |  | 19.770,45 | - 1.161,23 |
| Ipotesi 2 COMPARTO B |  |  |  | sup. fondiaria |  |  |  | sup. fondiaria |  |
| CESSIONE GRATUITA 18% | -18% | % | % modificato | DA % PROPRIETA' |  |  |  | DA PROGETTO | DIFFERENZA |
| MICCONI |  | 9,02% | 7,39% | 2.431,34 |  |  |  | 2696,40 | 265,06 |
| TALIGNANI G.CARLO |  | 3,43% | 2,82% | 926,23 |  |  |  | 1041,30 | 115,07 |
| BETTATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLI |  | 3,43% | 2,82% | 926,23 |  |  |  | 1028,50 | 102,27 |
| CHIAPPETTA |  | 9,96% | 8,17% | 2.686,05 |  |  |  | 2971,80 | 285,75 |
| CAIZZI |  | 10,51% | 8,62% | 2.833,21 | mq lotto | mq verde pub. di tipo U2 | mq marciapiede di pertinenza al lotto 19 | 3137,30 | 304,09 |
| COMUNE |  |  | 6,54% | 2.151,89 | 1453,42 | 787,45 | 0 | 2240,87 | 88,98 |
| Sommano |  | 36,35% | 36,35% | 11.954,94 |  |  |  | 13.116,17 | 1.161,23 |
| TOTALI |  | 100,00% | 100,00% | 32.886,62 |  |  |  | 32.886,62 | 0,00 |

5) Opere di Urbanizzazione

a) Strade , marciapiedi e parcheggi:

La viabilità interna è caratterizzata da una strada  con sezione complessiva della carreggiata a due corsie pari a m  7.00 oltre ai marciapiedi  di larghezza pari a m 1.50 cadauno.

Dalla suddetta viabilità  sono previsti accessi diretti ai lotti ed alle aree a parcheggio.

I parcheggi  saranno realizzati con materiali autobloccanti di tipo aperto.

I percorsi pedonali e ciclabili saranno pavimentati in masselli autobloccanti colorati.

Nella Tav. n. 7 sono riportate le apposite specifiche.

b) Verde pubblico:

Tutte le aree a verde pubblico verranno arredate e la dotazione arborea prevista in PRG verrà  rispettata.

Specificatamente verranno impiantate specie arboree autoctone, secondo le indicazioni che verranno sviluppate in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione.

Saranno collocati giochi per bimbi e specificatamente: altalena, bilico, scivolo, giochi a molla, nonché gazebi in legno con relativi tavoli e sedute fisse.

c) Reti di fognatura bianca e nera:

La rete fognaria sarà ovviamente sdoppiata per acque bianche e nere.

A carico dei privati sarà prescritta la posa di sifoni prima dell'immissione.

Sia le caditoie stradali  che tutti gli allacci privati saranno inseriti nelle condotte principali tramite innesti  lungo la generatrice superiore.

Lo schema complessivo è riportato nella tavola allegata.

d) Reti di acquedotto e gas:

Il nuovo comparto viene servito dalla rete acquedottistica comunale ed avrà lo schema previsto nella tavola allegata.

In accordo con l'amministrazione la rete metano è prevista con tubazioni in acciaio a spessore variabile come indicato nella tavola apposita .

Le due linee dell’acqua e quella del gas  sono posate nello stesso scavo in sede stradale.

e) Reti Enel e Telecom:

Per l'elettrificazione del comparto  non risulta al momento necessaria l'installazione di una nuova cabina di trasformazione.

Lo schema complessivo è delineato nella tavola allegata.

Per la rete Telecom è prevista una canalizzazione specifica collegata in due punti alla rete esistente. Anche questo schema è delineato nella tavola allegata.

Mentre la polifora Enel è posata in sede stradale , quella Telecom correrà sotto marciapiede a fianco di quella della illuminazione pubblica.

f) Reti dell'illuminazione pubblica:

Le nuove canalizzazioni saranno costituite da tubi in pvc posati sotto marciapiede, mentre i relativi pozzetti avranno chiusino in ghisa.

Il posizionamento dei  pali  risulta evidenziato nella tavola allegata.

Per le ulteriori specifiche tecniche riguardanti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione si fa riferimento alle norme previste dagli Enti e Ditte erogatrici dei servizi.

g) Quadro economico generale

La stima delle opere di urbanizzazione sotto elencate è stata redatta applicando i prezzi d’appalto di una lott.ne di espansione residenziale in fase di realizzazione sul territorio comunale, utilizzando per alcune voci il valore medio ottenuto dal costo totale dell’appalto diviso la Sup. Territoriale e per altre il valore medio del costo omnicomprensivo per la superficie o lunghezza realizzata. Non viene riportato il costo, che è stato valutato a parte, riguardante la viabilità di progetto “dorsale” prevista ad est dell’area.

| STRADE/MARCIAPIEDI |  | mq | 10.316,24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARCHEGGI |  | mq | 2887,88 |  |  |  |  |
| VERDE PUBBLICO U1 |  | mq | 1064,69 |  |  |  |  |
|  |  | mq | 14249,95 |  | € 62,50 |  | € 890.621,88 |
| FOGNATURE ACQUE BIANCHE |  | m | 1454,94 |  |  |  |  |
| FOGNATURE ACQUE NERE |  | m | 1454,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2909,88 |  | € 78,00 |  | € 226.970,64 |
| RETE ACQUEDOTTO |  | m | 1011,89 |  | € 45,00 |  | € 45.535,05 |
| RETE GAS |  | m | 1005,71 |  | € 40,00 |  | € 40.228,40 |
| RETE TELECOM |  | m | 1003,89 |  | € 22,00 |  | € 22.085,58 |
| RETE ENEL |  | m | 1014,87 |  | € 27,00 |  | € 27.401,58 |
| RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  | m | 1346,22 |  | € 100,00 |  | € 134.622,00 |
| SEGNALETICA |  | corpo | 1 |  | € 20.000,00 |  | € 20.000,00 |
| VERDE PUBBLICO S2 |  | mq | 10604,57 |  | € 7,00 |  | € 74.231,99 |
| IMPREVISTI E ONERI AGGIUNTIVI |  |  |  |  |  |  | € 4.978,00 |
| TOTALE |  |  |  |  |  |  | € 1.487.854,00 |