|  | C O M U N E DI C E R I A L E PROVINCIA DI SAVONA |  |
| --- | --- | --- |

REGOLAMENTO

AREE ECOLOGICHE CONDOMINIALI

INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE……………………………………………….PAG. 2

ART. 2 – FINALITA’…………………………………………………………………..PAG. 2

ART. 3 – DEFINIZIONE DI LOTTO CONDOMINIALE………………….…………PAG. 2

ART. 4 – UBICAZIONE AREA ECOLOGICA………………………………………PAG. 2

ART. 5 – POSIZIONAMENTO DELLE AREE ECOLOGICHE………………….…..PAG. 3

ART. 6 – DIMENSIONE DELLE AREE ECOLOGICHE……………………….…….PAG. 3

ART. 7 – PRESCRIZIONI STRUTTURALI………………………………………….…PAG. 4

ART. 8 – PRESCRIZIONI IGIENICHE……………………………………………...PAG.  4

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA AUTORIZZATIVA……………….PAG. 4

ART. 10 – ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE, COMMERCIALI E COMUNITÀ…..PAG. 5

ART. 11 – SANZIONI…………………………………………………………..…..PAG. 5

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE…………………………………………………..PAG. 5

ART. 13 – SCHEMI TIPOLOGICI……………..…………………………………....PAG. 6

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano entro il perimetro dell'intero territorio comunale, come individuato dai suoi confini amministrativi.

Il presente Regolamento si applica in ogni “lotto condominiale” nel quale deve essere garantito un adeguato spazio per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

ART. 2 – FINALITA’

Il presente regolamento è adottato al fine di:

a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;

c) promuovere la raccolta differenziata indicando le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei medesimi,

ed in particolare:

d) fornire le prescrizioni da recepire per la progettazione e la realizzazione degli spazi denominati “Aree ecologiche condominiali”.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI LOTTO CONDOMINIALE

Per lotto condominiale si intende uno o più edifici a destinazione civile abitazione, turistico ricettivo, destinato a servizi terziari anche direzionali e commerciali e le aree esterne comuni di pertinenza.

Il lotto condominiale potrà essere

Ogni lotto condominiale deve essere dotato di un’area ecologica dove saranno allocati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ad uso esclusivo degli utenti del lotto condominiale stesso.

Sono esclusi dall’obbligo di avere una propria area ecologica gli edifici composti da meno di sei unità immobiliari anche se non costituiti in condominio.

ART. 4 – UBICAZIONE AREA ECOLOGICA

In base all’ubicazione dell’area ecologica si distinguono due distinte casistiche:

- Area ecologica da realizzare su terreno di proprietà condominiale e/o privata.

- Area ecologica da realizzare su terreno di proprietà pubblica, assentibile previa dimostrazione dell’impossibilità, legata a motivi di igiene e/o mancanza di idonei spazi (posizionamento dell’area ecologica, accesso e manovra dei mezzi operativi dedicati alla raccolata), di posizionare l’area ecologica sulle aree del lotto condominiale.

ART. 5 – POSIZIONAMENTO DELLE AREE ECOLOGICHE

- posizionamento su terreno privato o condominiale:

le aree ecologiche dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada e/o spazio privato ad uso pubblico;

- avere accesso dimensionato e carrabile per mezzi di trasporto pesanti.

- essere posizionata ad una distanza idonea dalle finestre e dai balconi al fine di non creare problemi sotto il profilo igienico-sanitario e degli odori molesti;

- posizionamento su area di proprietà pubblica comunale:

- concordare con i competenti uffici comunali (Polizia Locale e Ufficio Ambiente) la corretta posizione e dimensione dell’area ecologica;

- nella valutazione della corretta posizione, nel caso di conformità alle indicazioni del presente regolamento, verrà preferita l’ubicazione nelle stessa posizione in cui erano collocati precedentemente i cassonetti dei rifiuti solidi urbani;

- ottenere la Concessione Comunale per l’occupazione del suolo pubblico;

- essere direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada e/o spazio privato ad uso pubblico;

- delimitare l’area mediante l’installazione di struttura secondo le prescrizioni definite al successivo art. 6;

- la struttura dovrà essere posizionata ad una distanza dalle finestre o dai balconi degli edifici circostanti in modo da non creare problemi sotto il profilo igienico-sanitario e degli odori molesti. Tale distanza non potrà in alcun caso essere inferiore a 5,00 m. (cinque metri), misurati dal punto più vicino, tra l’isola ecologica e la finestra o il balcone più prossimi degli edifici circostanti, anche nel caso di interposte strade;

- L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, in manleva da ogni responsabilità civile dell’Amministrazione Comunale concedente l’area.

ART. 6 – DIMENSIONE DELLE AREE ECOLOGICHE

L’area ecologica deve essere dimensionata in base al numero delle unità abitative servite.

Il dimensionamento sarà comunque valutato dallo S.U.E. (Sportello Unico per l’Edilizia) previo parere dell’Ufficio Ambiente per ogni specifico caso in progetto.

La superficie dell’area dovrà avere forma regolare, con disposizione dei contenitori su una o due file.

Il dimensionamento deve essere tale da garantire l’agevole movimentazione dei singoli contenitori da parte degli addetti al servizio.

A titolo indicativo, da valutare per ogni singolo progetto il dimensionamento dell’area ecologica condominiale può riferirsi alle seguenti indicazioni:

| tipo A: Condomini da 6 a 8 unità abitative | n. 5 cassonetti da litri 240 |
| --- | --- |
| tipo B: Condomini da 9 a 15 unità abitative | n. 7 cassonetti da litri 240 |
| tipo C: Condomini da 16 a 25 unità abitative | n. 7 cassonetti da litri 360 |
| tipo D: Condomini > di 25 unità abitative | n. 10 cassonetti da litri 360 |

ART. 7 – PRESCRIZIONI STRUTTURALI

L’area ecologica deve essere delimitata su ogni lato da struttura pannellata con lamiere stirate del tipo a maglia esagonale avente trasparenza minima del 35%, di colore RAL 6005 secondo la tipologia degli schemi allegati.

Deve essere munita di apertura ad anta e/o scorrevole di larghezza o 1,50 m o 1,20 m (la larghezza dipende dalla dimensione dei cassonetti allocati) posata su pavimentazione piana ed impermeabile. Deve essere dotata di serratura condominiale con sblocco a chiave con sezione a triangolo o quadrata. Nel caso di apertura ad anta, il raggio di apertura della chiusura non dovrà in alcun modo invadere la sede stradale.

La tamponatura deve essere sollevata dal piano della pavimentazione di cm 10 per favorire la pulizia ed il lavaggio.

La copertura deve essere realizzata con la stessa tipologia del perimetro. In caso di isole ecologiche su area privata la copertura risulta facoltativa se non è visibile da spazi pubblici. E’ consentito eventualmente realizzare la copertura utilizzando moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Per le aree ecologiche su proprietà condominiale e/o privata è consentito l'utilizzo di siepi per il mascheramento delle stesse.

In casi particolari, in fase di autorizzazione, potrà essere prescritta la realizzazione di ulteriori accorgimenti strutturali e/o di mitigazione paesistico – ambientale.

ART. 8 – PRESCRIZIONI IGIENICHE

Le aree ecologiche, siano esse posizionate all’interno del lotto condominiale che su suolo pubblico, dovranno essere sempre tenute, a cura del compendio condominiale o della struttura interessata, in perfetto stato di decoro e di igiene.

A tal fine, con cadenza almeno quindicinale salvo eventuali emergenze di carattere igienico-sanitario, l’area dovrà essere ripulita e igienizzata mediante l’utilizzo di idonei prodotti in polvere.

In caso di mancato adempimento, il compendio condominiale sarà passibile di sanzioni, determinate dai competenti organi di controllo sulla base della normativa e dei regolamenti vigenti.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA AUTORIZZATIVA

Il progetto sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) dovrà essere presentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia e composta da:

- Relazione descrittiva che dimostri la conformità dell’installazione al presente regolamento.

- Planimetria in scala minima 1:100 con posizionamento dell’area ecologica rispetto ad un intorno con raggio minimo di 30,00 metri.

- Relazione Tecnica sul dimensionamento in rapporto all’utenza, l’idoneità statica della struttura, le caratteristiche strutturali richieste.

- Autorizzazione della proprietà dell’area di sedime se diversa dal richiedente e concessione all’occupazione nel caso di aree pubbliche.

- Atto unilaterale d’obbligo, sotto forma di sostitutivo di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con impegno di mantenere in efficienza l’area ecologica e di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie attraverso l’attuazione delle indicazioni del presente regolamento.

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel rispetto dei diritti di terzi e di manleva da ogni responsabilità civile dell’Amministrazione.

Nel caso in cui l’area ecologica oggetto di autorizzazione ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. ed i., dovrà essere richiesta, da parte del condominio, la prescritta autorizzazione.

ART. 10 – ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE, COMMERCIALI E COMUNITÀ

Nel caso di posizionamento dell’area ecologica a servizio di attività turistico-ricettive, commerciali e comunità, lo S.U.E. esamina e può approvare soluzioni alternative, in deroga al presente regolamento e ritenute adeguate a perseguire le finalità di cui al precedente art.2. Nel caso di utilizzo di suolo pubblico dovranno essere seguite le disposizioni di cui all’art. 5 comma 2.

ART.11 – SANZIONI

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, il Condominio o il singolo trasgressore se identificato, sarà passibile delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i..

ART.12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diventerà efficace il quindicesimo giorno dopo la data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Sono fatte salve ed impregiudicate tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del precedete regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.06.2014 come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2015.

ART.13 – SCHEMI TIPOLOGICI

La progettazione delle aree ecologiche deve essere riconducibile, per quanto possibile,salvo il dimensionamento in base all’utenza di cui all’art. 6, agli schemi plano-volumetrici allegati al presente regolamento.